安阳市2019年工业企业大气污染治理    验收档案

（龙安区）

企业名称：安阳市丰帆硅业有限公司

所属行业：C3099其非金属矿物制造品制造

任务类型：无组织排放治理

验收时间：2019年7月

目录

一.大气污染治理基本情况说明

二.治理方案

三.企业验收申请

四.监测报告（截至验收时，监测报告时限不超过一年）

五.安阳市2019年工业企业大气污染治理核查验收表

六.网上公示截图

七.现场照片

第一章

大气污染治理基本情况说明

一、大气污染治理基本情况说明

工业大气污染治理是全区大气污染防治攻坚战的重要内容，是2019年大气污染防治攻坚战的明确要求，进一步减少工业企业大气污染物排放总量，加快工业企业绿色发展和转型升级，根据安阳市龙安区环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《龙安区2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》的通知（龙环攻坚办〔2019〕100号）文件要求，我公司根据自身实际情况，积极对生产过程中各工序、车间等治理实施进行自查，并委托第三方检测机机构进行检测

# 企业基本情况

- 安阳市丰帆硅业有限公司位于安阳市龙安区西高平村南路西，公司于2013年07月建成投产，企业占地面积6000平方米，主要生产高效脱氧剂、硅铝合金、冶金材料等，主要建设原料车间、熔炼车间、破碎车间、球磨车间、成品库等，包括2台球磨机、2台新型高效环球磨、2台包芯线机组、一条制粒生产线、2套中频电炉及相关配套设施。

我公司原有项目《安阳市丰帆硅业有限公司年年产3000吨冶金用高效脱氧剂项目》于2012年12月编制完成环境影响评价报告表，于2012年12月通过安阳市环境保护局审批（安环建表〔2012〕107号），2013年7月通过安阳市环境保护局验收（安环建验〔2013〕28号）；年产2000吨硅铝合金项目现状环境影响评估与2016年11月通过环保备案。

根据市场需求2017年我公司新增年产20000吨冶金材料生产线扩建项目，安阳市龙安区发展和改革委员会以豫安龙安制造〔2017〕17414号文进行了备案，并委托国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司编制完成《安阳市丰帆硅业有限公司年产20000吨冶金材料生产线扩建项目》。

第二章

治理方案

| 序号 | 污染源 | 环保设施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中频电炉车间 | 密闭罩+袋式除尘器+排气筒（1套） |
| 2 | 球磨+颚式破碎机+ 振动筛工序 | 集气罩+袋式除尘器+排气筒（1套） |
| 3 | 高效环球磨工序 | 密闭罩+袋式除尘器+排气筒（2套） |
| 4 | 锤式破碎工序 | 密闭罩+袋式除尘器+排气筒（1套） |

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 中频电炉车间 | 颗粒物 | 中频电炉产生的废气由密闭式集气罩收集经管道送至袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒高空排放 |
|  | 球磨+颚式破碎机+振动筛工序 |  | 球磨+颚式破碎机+振动筛工序产生的废气由集气罩收集经管道送至袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒高空排放 |
|  | 高效环球磨 工序 |  | 对高效环球磨工序进行全密闭产生的废气袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒高空排放 |
|  | 锤式破碎工序 |  | 对锤式破碎工序进行全密闭产生的废气袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒高空排放 |

第三章

企业验收申请

验收申请

安阳市龙安区环境攻坚办大气工作部：

依据龙安区环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《龙安区2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》的通知（龙环攻坚办〔2019〕100号）文件中附件1《龙安区2019年工业窑炉污染治理实施方案》铁合金行业深度治理要求及附件3《龙安区2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案》中1-3铁合金行业相关要求，我公司于2019年07月10日完成废气提标治理改造工作，并于2019年07月13日委托第三方检测公司（河南光远环保科技有限公司）对我公司废气提标治理效果进行检测。

截止2019年07月18日，我公司已全部完成废气提标治理工作，并将相关材料整理完毕，我公司特向龙安区环境攻坚办大气工作部提出废气提标验收申请，对我公司废气提标深度治理工作进行验收。

安阳市丰帆硅业有限公司

2019年07月18日

第四章

检测报告

第五章

安阳市2019年工业企业大气污染治理核查验收表

工业企业名称（盖章）：     安阳市丰帆硅业有限公司

2019	 年 10月18日

| 企业名称：安阳市丰帆硅业有限公司 | 法人及联系方式：蔡素平18937297159 |
| --- | --- |
| 企业地址：龙安区北彰武村西 | 行业：C3099其非金属矿物制品制造 |
| 治理项目名称：废气提标治理项目 |  |
| 主要产品和产能：年产20000吨冶金材料、年产3000吨硅铝合金 |  |
| 工程总投资： 92.8 （万元） | 竣工日期：2019年7月 |
| 设计单位： 河南光远环保科技有限公司 |  |
| 施工单位：安阳市丰帆硅业有限公司 |  |
| 验收监测单位：河南光远环保科技有限公司 |  |
| 生产工艺、产污环节流程图： 中频电炉:配料-熔融-冷却-破碎-分选-成品 氧化铝粉：外购原料-球磨-成品 脱氧剂：外购原料-切铝-成品 包芯线：外购原料-卾式破碎机破碎-振动筛筛分-成品 金属硅粉：外购原料-锤式破碎机破碎-高效环球磨磨粉-成品 |  |

环保设施运行管理制度

为保证公司环保设施的正常运行，确保公司正常的生产秩序，同时防止环保设施事故损坏，特制订本管理制度。

- 新建的环保设施，须经环保监管部门验收合格后方可正式投入使用。

- 环保设备设施要与生产设备同时运行，同时维修保养。

- 建立健全公司环保设施设备运行台账，对环保设施的运行管理情况进行记录。

- 公司对环保设施统一管理，要有效利用环保设施，防止环保设施超负荷运行，保证其处理能力。

- 加强对环保设施设备的检查，维护保养和调试，出现故障及时维修，杜绝“带病”运行，确保环保设施设备的完好和运行。

- 环保设施的完好运行标准是达标排放，正确操作。

- 环保设施因发生故障不能正常运行的应及时向公司报告说明，说明环保设施故障，抢修措施和修复时间，由公司审查批准。

- 环保设施在检修或抢修时，要对其处理过程和产生污染的治理制订应急方案，保证污染物得到有效处理。

- 本管理制度即日起施行。

安阳市丰帆硅业有限公司

粉尘无组织排放管理制度

为加强公司范围内的粉尘无组织排放的管理，保证生产过程粉尘排放达到国家环保和安全标准，切实改善生产作业环境，依据有关市区环境管理体系文件，结合公司生产实际情况，特制订本规定。

- 生产车间应加强除尘设备的检查维修工作，保证除尘器效率达99%以上，大修前后应进行除尘器效率对比测试，杜绝除尘设备严重跑尘现象。

- 除尘设备因故障效率低下时，应立即组织检修，一般故障处理应在24小时内完成。

- 生产设备开机必须先开除尘设备，停机时除尘设备最后才停。

- 生产过程中设备如出现漏料，堵料跑尘时应立即组织处理，在短时间内不能处理完毕的，必须停机处理完善后方可复开机。

- 运输车辆在运输过程中可能产生粉尘污染的应遮盖严实，厂区禁止出现扬尘或散落现象。车辆卸散装料时必须先开雾炮机设备然后卸车。

- 加强对吨包货物的管理，禁止野蛮装运，防止和避免落袋与装车中的吨袋破损，以减少装运过程中的粉尘污染。

- 岗位工，卫生工清扫场地卫生时禁止从高处往下打扫造成二次扬尘。

- 生活垃圾应堆放规范处理，厂区内不得焚烧垃圾。

- 相关方和全体公司人员必须严格执行以上粉尘无组织排放管理制度，如有违反，视情节每人次20--200元考核。

- 本管理制度即日起开始执行。

安阳市丰帆硅业有限公司

| 序号 | 产排污车间（环节） | 产排污工段 | 产排污设备点位 | 治理标准和要求（逐工序填写） | 企业自查情况 |  |  | 对标现场核查验收治理情况 |  |  | 建设完善监测系统情况 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 采取的具体治理措施 | 投资（万元） | 是否治理到位 | 具体治理情况 | 验收监测主要因子达标情况 | 治理是否到位 |  |  |  |
| 1 | 破碎车间 | 破碎 | 破碎口 | 10mg/m³ | 安装封闭式集气罩 | 8 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 金属硅粉车间 | 破碎 | 破碎口 | 10mg/m³ | 安装封闭式集气罩 | 8 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 中频电炉车间 | 熔炼 | 炉口 | 10mg/m³ | 安装封闭式集气罩 | 10 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 氧化铝粉车间 | 球磨 | 投料口 | 10mg/m³ | 安装集气罩 | 10 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 包芯线车间 | 卷线 | 投料口 | 10mg/m³ | 安装集气罩 | 20 | 是 |  |  |  |  |  |  |